ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРЕСС СЕРИИ HP

HP-200

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

I. ПРЕДИСЛОВИЕ

Гидравлический пресс (листогибочный станок) серии HP (HPB) является идеальным оборудованием для автомобильной отрасли. Он предназначен для выполнения широкого спектра задач, таких как монтаж, демонтаж, выравнивание, каландрирование, вытягивание, гибка, пробивка отверстий и т.д.

Благодаря регулировке положения рабочего стола вверх-вниз можно увеличивать рабочую высоту оборудования и обеспечить легкую эксплуатацию станка.

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| МОДЕЛЬ | HP-50 HPB-50 | HP-63 | HP-100 HPB-10140 | HP-150 HPB-150 | HP-200 HPB-2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МОЩНОСТЬ, КН | 500 | 630 | 1000 | 1000 | 2000 |
| ДАВЛЕНИЕ, МПа | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| ДВИЖЕНИЕ, мм | 220+405 | 220+405 | 250+405 | 300+405 | 300+405 |
| РАЗМЕР СТОЛА, мм | 400*800 | 400*500 | 460*980 | 460*980 | 980*500 |
| ГАБАРИТЫ, мм | 1350*650*1950 | 1350*650*1950 | 750*650*960 1750*730*2250 | 750*650*960 1750*750*2250 | 750*950*1260 1950*850*2250 |
| ВЕС, кг | 780 | 820 | 780 | 780 | 1920/2120 |

Конструкция:

Модель данной серии состоит из рамной конструкции, подвижного рабочего стола, гидравлической станции и гидравлического цилиндра и т.д. См. нижеприведенный рисунок.

Рамная конструкция

Рамная конструкция

Гидравлическая станция

Гидравлическая станция

Распределительный клапан

Распределительный клапан

Электрическая коробка

Электрическая коробка

Рабочий стол

Рабочий стол

Цилиндр

Цилиндр

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

1. После вскрытия упаковки необходимо установить гидравлический затвор на две гидравлические трубки, которые соединяют гидравлическую станцию и основной корпус (Рис. 1).

2. Подключите двигатель к электрической коробке (см. рис.2). Линия подключения выполнена  по европейскому стандарту со штекером с пятью контактами и разъемом L1, L2, L3,N и E.

3. Установите выключатель питания в положение «ON» (ВКЛ.). Загорится белая индикаторная лампа. Нажмите на кнопку START (ЗАПУСК). Загорится зеленая индикаторная лампа. Проверьте, чтобы направление вращения двигателя соответствовало отметке. Если двигатель вращается в обратном направлении, отключите станок, поменяйте местами две клеммы из L1, L2, L3, чтобы двигатель вращался в правильном направлении.

4. Дайте двигателю свободно поработать 2-3 минуты, затем опустите или поднимите распределительный клапан. Через распределительный клапан гидравлическое масло пойдет в цилиндр и вызовет возвратно-поступательное движение поршневого штока. После того, как поршневой шток сделает 1-2 свободных хода, испытайте пробную заготовку с максимальным рабочим давлением.

ЗАПРЕЩЕНО ПРЕВЫШАТЬ СВОБОДНЫЙ ХОД ПОРШНЕВОГО ШТОКА И ВЫПОЛНЯТЬ ОПРОБОВАНИЕ НА МЕРТВОМ ХОДУ!

Распределительный клапан

Распределительный клапан

5. После опробования установите распределительный клапан в среднее положение.

Индикатор уровня масла

Индикатор уровня масла

Рис. 2

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 3

Рис. 1

Рис. 1

Масляная трубка высокого давления

Масляная трубка высокого давления

Разъем по европейскому стандарту

Разъем по европейскому стандарту

Штекер по европейскому стандарту

Штекер по европейскому стандарту

Гидравлический затвор типа «0»

Гидравлический затвор типа «0»

График зависимости мощности и показаний манометра

График зависимости мощности и показаний манометра

Распределительный клапан

Распределительный клапан

Манометр

Манометр

СХЕМА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

СХЕМА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Топливный бак

Топливный бак

Масляный фильтр

Масляный фильтр

Насос высокого давления

Насос высокого давления

Насос низкого давления

Насос низкого давления

Перепускной клапан высокого давления

Перепускной клапан высокого давления

Перепускной клапан низкого давления

Перепускной клапан низкого давления

Обратный клапан высокогодавления

Обратный клапан высокогодавления

Обратный клапан низкого давления

Обратный клапан низкого давления

Гидравлический цилиндр

Гидравлический цилиндр

400В/50Гц/3 Ф+N+E

400В/50Гц/3 Ф+N+E

Электромагнитный клапан

Электромагнитный клапан

Электромагнитный клапан

Электромагнитный клапан

Ножной переключатель 2

Ножной переключатель 2

Ножной переключатель 1

Ножной переключатель 1

Стоп 2

Стоп 2

Стоп 1

Стоп 1

Зеленый

Зеленый

Белый

Белый

Выключатель питания

Выключатель питания

Запорный клапан

Запорный клапан

Напорное кольцо

Напорное кольцо

Напорное кольцо

Напорное кольцо

Напорное кольцо

Напорное кольцо

Напорное кольцо

Напорное кольцо

Напорное кольцо

Напорное кольцо

Напорное кольцо

Напорное кольцо

Кольцо поршня

Кольцо поршня

Шток поршня

Шток поршня

Масляная ванна

Масляная ванна

Масляная ванна

Масляная ванна

Крышка ванны

Крышка ванны

Фланец

Фланец

III. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Перед началом эксплуатации необходимо проверить, чтобы направление вращения масляного насоса соответствовало отметке на ярлыке.

ПРИМЕЧАНИЕ: ВРАЩЕНИЕ В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

2. Для масляного насоса используется гидравлическое масло № 32 или 46.

3. Уровень масла должен доходить до ограничивающей отметки.

4. При замене масла заливайте только чистое масло и почистите топливный бак (период между заменами масла – 6 месяцев).

5. Рабочая температура составляет 10-50°C.

6. Перед запуском насоса установите ручку распределительного клапана в центральное положение.

7. Если во время эксплуатации температура оборудования станет слишком высокой, отключите оборудования и дайте ему остыть.

8. Перед отправкой с завода станок регулируется на должное давление. Если давление требуется изменить, то необходимо выдерживать номинальные значения.

9. Не допускается выполнять работу по прессованию вхолостую, даже если поршневой шток находится в верхней мертвой точке.

IV ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Первая замена гидравлического масла выполняется после шести месяцев эксплуатации, затем замена выполняется ежегодно.

2. После замены масла прогоните поршневой шток вверх-вниз несколько раз, чтобы вытеснить воздух из цилиндра.

3. Регулярно проверяйте состояние деталей станка.

HP-200 УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | СПЕЦИФИКАЦИЯ | КОЛИЧЕСТВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основной корпус |  | Один |  |
| 2 | Гидравлическая станция |  | Одна |  |
| 3 | Масляная трубка | 2 метра | Одна |  |
| 4 | Гидравлический затвор |  | Один |  |
| 5 | Руководство по эксплуатации |  | Одно |  |
| 6 | Упаковочный лист |  | Один |  |
| 7 | Сертификат соответствия |  | Один |  |

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ: ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРЕСС/ЛИСТОГИБОЧНЫЙ СТАНОК

МОДЕЛЬ:	HP-200

HPB-2000

Станок прошел проверку в соответствии со стандартом качества.

ИНСПЕКТОР: 02

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ: 161146

ДАТА: 11.2011 г.