ПРЕСС ДЛЯ ЗАПРЕССОВКИ
Модель: AP-1/2  AP-1 
                  AP-2  AP-3  
[image: image2.jpg]



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Прочитайте данную инструкцию перед установкой и эксплуатацией.
1. Назначение
 Пресс серии AP предназначен для запрессовки и съема подшипников. Качественный стальной корпус обеспечивает легкость работы, пресс не потребляет энергию; это – идеальный инструмент для энергосбережения.
2. Основные технические характеристики
	№
	376501
	376502
	376503
	376504

	Модель
	AP-1/2
	AP-1
	AP-2
	AP-3

	Усилие (тн)
	1/2
	1,0
	2,0
	3,0

	Макс. зев, мм
	115
	135
	195
	288

	Глубина зева, мм
	80
	95
	145
	155

	Диаметр рабочего стола
	Ø95
	Ø120
	Ø155
	Ø185

	Площадь штока, мм
	19X19
	25X25
	32X32
	38X38

	Размер упаковки, мм
	27x13x30
	35x14x31
	46x19x48
	47x23x60

	Масса нетто/брутто, кг
	8/9
	12/13
	32/33
	45/46


3. Установка и меры предосторожности
3.1 Установка
3.1.1 После распаковки проверить комплектность оборудования и его состояние.
3.1.2 Пресс устанавливается на прочном основании или на специальном стенде (не входит в комплект).
3.1.3 Следует оставить достаточное пространство вокруг пресса для удобства эксплуатации.
3.1.4 Перед началом эксплуатации удалить антикоррозионную смазку керосином.
3.2 Предупреждение
3.2.1 Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данную инструкцию, чтобы полностью усвоить принцип действия и устройство пресса.
3.2.2 Не работать с материалом, превышающим параметры пресса.
3.2.3 Всегда сохраняйте устойчивое положение и баланс тела. Усилие следует применять быстро и равномерно.
3.2.4 Не прикасаться к ножу во время работы.
4. Эксплуатация и техническое обслуживание 
Пресс отрегулирован на заводе перед поставкой. Порядок работы: повернуть рукоятку (12) для перемещения ножа (6) вверх и вниз, через зубчатое колесо (11).
Перед началом работы можно отрегулировать болт (5) и гайку (4), чтобы выполнить балансировку ножа (# 6) для заготовки.
5. Пресс подлежит ежедневной смазке.
6. Перечень деталей
	№ детали
	Наименование
	
	№ детали
	Наименование

	1
	Корпус
	
	8
	Рабочий стол

	2
	Муфта
	
	9
	Конический штифт

	3
	Винт
	
	10
	Винт M8x25

	4
	Гайка М10
	
	11
	Зубчатое колесо

	5
	Болт M10x35
	
	12
	Рукоятка

	6
	Нож
	
	13
	Муфта

	7
	Крышка
	
	
	


7. Сборочный чертеж
[image: image3.jpg]




[image: image1]
Примечание: Данное руководство предназначено только для ознакомления. Вследствие постоянного совершенствования оборудования в любое время могут быть сделаны изменения  без уведомления.











PAGE  
1

